	NIKON EM
	
L'approfondito test di Modern Photography pubblicato su REFLEX FOTO TEST di ottobre 1984

	[image: image1.jpg]



CARATTERISTICHE FORNITE DAL FABBRICANTE: 
Nikon EM reflex monobiettivo 35mm. Corpo n. 6108097. 
OBIETTIVO: 50mm f/1.8 Nikon Serie E con innesto a baionetta Nikon n. 1069629, diaframmi fino a f/22, distanza minima di messa a fuoco 60 cm, diametro ghiera portafiltri 52mm.
OTTURATORE: elettronico Seiko MFC-E a lamelle metalliche sul piano focale con tempi da 1" ad 1/1000 di sec., posa B, sincro X.
MIRINO: pentaprisma fisso con schermo di messa a fuoco dotato di telemetro centrale ad immagine spezzata con corona di microprismi.
ALTRE CARATTERISTICHE: una pila all'ossido d'argento alimenta il circuito esposimetro, dotato di una fotocellula al silicio posta al di sopra dell'oculare dei mirino che effettua sul vetro di messa a fuoco una misurazione media con prevalenza della zona centrale, a tutta apertura. In esposizione automatica a priorità di diaframmi (scegliendo il diaframma, l'apparecchio sceglie il tempo di scatto) nel mirino sono visibili i tempi di scatto, il segnale di sovra e sottoesposizione, il segnale di pronto lampo e di corretta distanza dei soggetto per il lampeggiatore; pulsante di compensazione dell'esposizione per i soggetti in controluce, autoscatto, taschina memorizzatrice della pellicola in uso, contatto caldo dedicato, segnale acustico di, avviso per i tempi di scatto troppo lunghi o pericolo di sovraesposizione, Led di controllo della carica della pila, predisposizione per l'applicazione dei motore trascinatore.


